Перечень работ входящих в состав ежемесячного планового сервисное обслуживание автоматических дверей:

- Проверка степени износа механических узлов и деталей и своевременная их замена.

- Регулировка прижимных роликов.

- Проверка состояния направляющих створок дверей.

- Проверка натяжения зубчатого ремня.

- Протяжка крепежных болтов.

- Протяжка боковых упоров и их регулировка.

- Регулировка подвижных створок дверей по трем степеням свободы.

- Проверка состояния уплотнителей, их герметичность.

- Регулировка параллельности створок дверей при закрытии.

- Регулировка закрытия замка.

- Проверка состояния электрических соединений, жгутов и предотвращения контакта их с движущимися частями привода.

- Проверка и регулировка работы внутренних и наружных датчиков движения (радаров).

- Проверка работы барьеров безопасности.

- Проверка и регулировка чувствительности реверса привода.

- Регулировка времени нахождения двери в открытом состоянии.

- Проверка аварийного отключения привода и подключения пожарной сигнализации.

- Программирование параметров движения двери (скорость, торможение, регулировка зимнего режима, тестирование и т.д. с помощью сервисного компьютера).

- Изменение конфигурации привода по желанию Заказчика.

- Обучение и инструктаж персонала.